###### ANEXO - I

OBJETO: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2020

# PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 097/2020

OBJETO: “Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares (monitores multiparamétricos), visando à amplificação do sistema municipal de saúde, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus - COVID-19, conforme especificações descritas no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde".

| ITEM | QTD | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO* | VALOR TOTAL* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 08 | Unid. | Monitores Multiparâmetro Monitor multiparamétrico de pacientes pré configurado para uso em adultos, pediátrico e neonatais selecionáveis. Deverá ser capaz de realizar as medições de ECG, respiração, oximetria de pulso (SpO2), pressão não-invasiva (PNI) e 2 canais de temperatura, 03 canais de pressão invasiva (PI). Realizar análise de arritmia e análise do segmento ST. Sistema de alarmes visual e sonoro. O monitor deverá possuir tela colorida de LCD touchscreen de no mínimo 15 polegadas e botões físicos de acesso rápido e botão giratório para acessar o menu em caso de falha do touschsreen. Deverá ter a capacidade mínima de apresentar 11 formas de onda diretamente na tela; tendências de no mínimo 120 horas de medição de PNI e no mínimo 40 eventos de alarmes e layout configurável. Possuir USB, VGA e RS-232 que permita conexão posterior com módulos de medição. Possibilitar comunicação com central de monitorização e também comunicação com sistema hospitalar (HIS) através do protocolo HL7 direto, o mesmo também deverá apresentar dados numéricos e gráfico de Ventilação Mecânica extraídos em tempo real de Ventilador Pulmonar. Oferecer possibilidade de módulos de up grade para implementar capnografia e outros, posteriormente. Bateria interna recarregável com autonomia superior a 5 horas e grau de proteção mínima de IPX1. Alimentação elétrica bivolt automático. ECG - possuir faixa de medição mínima de de 15 a 350 bpm, através de cabo de 3 ou 5 vias e detecção de arritmias básicas. Possuir detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. Acessórios: 1 cabo tronco de ECG, 1 rabicho para ECG de 5 vias. Respiração - medição mínima na faixa de 0 a 150 resp/min (rpm) através do método de impedância torácica. SpO2, medição nas faixas mínimas de 0 a 100% e pulso de 25 a 300 bpm. Apresentar formas de onda Pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. Fornecer indicador numérico de sinal plestismográfico e alarmes de saturação, máximo e mínimo. Acessórios: 1 sensor de SpO2 adulto/pediátrico. PNI - realizar medição pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal na faixa de 10 a 270 mmHg, variando de acordo com o tipo de paciente. Possuir alarmes de máximo e mínimo. Executar medidas de pressão arterial sistólica, média e diastólica em modo automático, manual e stat com intervalos de medida de mínimos de 1 a 450 minutos. Acessórios: 1 mangueira, 1 manguito adulto. Temperatura - utilizar transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura mínima entre 0 a 45°c. Alarmes máximo e mínimo ajustáveis pelo usuário. Acessórios: 1 sensor de temperatura de pele adulto/pediátrico. Com suporte de parede. | R$ 25.536,52 | R$ 204.292,16 |
| 02 | 01 | Unid. | Monitor Multiparâmetro (Capnografia) Monitor multiparamétrico de pacientes pré configurado para uso em adultos, pediátrico e neonatais selecionáveis. Deverá ser capaz de realizar as medições de ECG, respiração, oximetria de pulso (SpO2), pressão não-invasiva (PNI) e 2 canais de temperatura, 03 canais de pressão invasiva (PI). Deverá possuir capnografia mean stream com 1 cabo sensor. Realizar análise de arritmia e análise do segmento ST. Sistema de alarmes visual e sonoro. O monitor deverá possuir tela colorida de LCD touchscreen de no mínimo 15 polegadas e botões físicos de acesso rápido e botão giratório para acessar o menu em caso de falha do touschsreen. Deverá ter a capacidade mínima de apresentar 11 formas de onda diretamente na tela; tendências de no mínimo 120 horas de medição de PNI e no mínimo 40 eventos de alarmes e layout configurável. Possuir USB, VGA e RS-232 que permita conexão posterior com módulos de medição. Possibilitar comunicação com central de monitorização e também comunicação com sistema hospitalar (HIS) através do protocolo HL7 direto, o mesmo também deverá apresentar dados numéricos e gráfico de Ventilação Mecânica extraídos em tempo real de Ventilador Pulmonar. Oferecer possibilidade de módulos de up grade para implementar capnografia e outros, posteriormente. Bateria interna recarregável com autonomia superior a 5 horas e grau de proteção mínima de IPX1. Alimentação elétrica bivolt automático. ECG - possuir faixa de medição mínima de de 15 a 350 bpm, através de cabo de 3 ou 5 vias e detecção de arritmias básicas. Possuir detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. Acessórios: 1 cabo tronco de ECG, 1 rabicho para ECG de 5 vias. Respiração - medição mínima na faixa de 0 a 150 resp/min (rpm) através do método de impedância torácica. SpO2, medição nas faixas mínimas de 0 a 100% e pulso de 25 a 300 bpm. Apresentar formas de onda Pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. Fornecer indicador numérico de sinal plestismográfico e alarmes de saturação, máximo e mínimo. Acessórios: 1 sensor de SpO2 adulto/pediátrico. PNI - realizar medição pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal na faixa de 10 a 270 mmHg, variando de acordo com o tipo de paciente. Possuir alarmes de máximo e mínimo. Executar medidas de pressão arterial sistólica, média e diastólica em modo automático, manual e stat com intervalos de medida de mínimos de 1 a 450 minutos. Acessórios: 1 mangueira, 1 manguito adulto. Temperatura - utilizar transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura mínima entre 0 a 45°c. Alarmes máximo e mínimo ajustáveis pelo usuário. Acessórios: 1 sensor de temperatura de pele adulto/pediátrico. Com suporte de parede. | R$ 31.367,38 | R$ 31.367,38 |

* Os valores unitários correspondem a média de preços de acordo com cotações de preços juntadas aos autos.

- Os aparelhos devem ser compatíveis com a Central de Monitoramento já existente, Dräger VISTA 120 CMS Hardware e Software. Considerando que o item é de extrema necessidade para diagnósticos e monitoramento de pacientes.

NOTA: Todas as despesas, fretes, e demais que incidirem para o cumprimento do presente Edital, correrão exclusivamente por conta do licitante vencedor.

###### Taquarituba/SP, 18 de setembro de 2020

###### Walber de Oliveira

###### Secretario Municipal de Transportes e Compras

# ANEXO – II

# MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO Nº 066/2020

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO Nº 097/2020

OBJETO: “Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares (monitores multiparamétricos), visando à amplificação do sistema municipal de saúde, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus - COVID-19, conforme especificações descritas no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde".

DADOS DA PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________

Nº DO CNPJ: ______________________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO:______________________________________________________________

TELEFONES: _______________________________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________________________________

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXX | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 02 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

# Prazo de Validade da Proposta:  ___XX___ dias

Prazo de entrega:_____XXX_____

- Juntar na proposta o ANEXO VIII (Termo de Compromisso).

_____XX____, ___ de ________ de 2020

_________________ ________________

Nome do Responsável (Carimbo da Empresa e CNPJ)

NOTA:

Além do modelo acima, a proposta deverá obedecer também às especificações contidas no Edital, item 6 - DA PROPOSTA DE PREÇO e;

Item 6.2 letra “f” - NOME e QUALIFICAÇÃO completos do representante da empresa que a representará no ato da assinatura do contrato, no caso de ser a licitante vencedora do certame, conforme tabela abaixo:

Nome: ______________________________________________

Cargo: ______________________________________________

CPF: _________________________ RG: ___________________

Data de Nascimento: ______________________

Endereço residencial completo: ___________________________________________________

E-mail institucional: __________________________________

E-mail pessoal: ______________________________________

Telefone(s): _________________________________________

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ANEXO III - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2020

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu ..........................xxxxxxxx............................ (nome completo), RG nº. ............xxxxxxxxx................,representante legal da .................xxxxxxxxxxx................. (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ........xxxxx......, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº. 066/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) .

..................., ....... de .......... de 2020

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO IV - MODELO

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2020.

DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

...............xxxx.......,...............xxxxxxxxxxxxxxxx...................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. ..........xxxxxxxxxxxxx........................ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...............................xxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº...........xxxxxxxxxxxxxxxxx....... e do CPF nº ..............xxxxxxxxxxxxxxx............, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .

..................., ....... de .......... de 2020

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

# ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

# PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2020

## PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA”

OUTORGANTE: ........xxxxxxxxxx............, (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº .....xxxxxxxxxxx.........), com sede na Rua ..............xxxxxxxxxxxxxxxx................, nº .....xxxxx........, bairro .........xxxxxxxxxxx........, na cidade de ........xxxxxxxxxxxxxx......, Estado de ............xxxxxxxxxxxx........, (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) .....xxxxxxxxxxxxxx............, .........xxxxxxxxxxxx............... (nacionalidade), .............................. (estado civil), .......xxxxxxxxxx... (profissão), portador(a) do RG nº .........xxxxxxxxxxx..... e do CPF nº .....xxxxxxxxx....., residente e domiciliado na Rua .................xxxxxxxxxxxxxxxx............, nº .........., na cidade de ..........xxxxxxxxxxx......, Estado de .....xxxxxxxxxxxxxxxxxxx...................., ----------

OUTORGADO: Sr. (a) ...............xxxxxxxxxx......., ......xxxxxxxxxxxx..... (nacionalidade), .........xxxxxxxx........ (estado civil), .......xxxxxxxxxx.... (profissão), portador(a) do RG nº .......xxxxxx.... e do CPF nº .......xxxxxxxxxx..., residente e domiciliado na Rua .....xxxxxxxx........., nº ..xxxx.x...., bairro .......xxxxxxxx......, na cidade de .......xxxxxxxxxxx..........., Estado de ....xxxxxxxxxxx...; ----------

PODERES: Ao qual confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL  nº 066/2020, da Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.

..................., ....... de .......... de 2020

__________________________________

Outorgante (Carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

RECONHECER FIRMA. – ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES

ANEXO VI - MODELO

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL nº 066/2020

PROCESSO ADM. LICITATORIO nº 097/2020

A_______xxxxxxx__, inscrita no CNPJ sob o nº___xxxxxxxxxx, com sede__xxxxxxxxxx_, por intermédio de seu representante legal Sr(a)__________xxxxxxxxxxx___, portador(a) do RG nº _______xxxxxxxx___CPF______xxxxxxxxxxxx__, DECLARO, sob as penas da lei, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n° 147/2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência como critério de desempate, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do momento da declaração de vencedor  deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

..................., ....... de .......... de 2020

__________________________________

Nome e assinatura do representante

RG nº.....................

(carimbo)

IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.

ENTREGAR AO PREGOEIRO FORA DOS ENVELOPES, PARA CREDENCIAMENTO.

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2020

PROC. ADM. LICITATÓRIO N° 097/2020

CONTRATO N° ___/2020

TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA E A EMPRESA ---------------.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA, com sede na Rua ........XXXXX....................., nº ..XXXX........., inscrita no CNPJ sob o nº ........XXXXXX............., doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .XXXXXXX....., portador do RG nº ..XXXX.., inscrito no CPF nº .......XXXXXX...., e a empresa ...XXXXXXXXX.., com sede na Rua ...XXXXXXXX...., nº ...XXX..., na cidade de ....XXXXX..., Estado de ....XXXXXXX...., inscrita no CNPJ sob o nº ....XXXXX...., doravante denominado Contratada, representada neste ato por ......XXXXXX......, portador do RG nº .XXXXX..., inscrito no CPF nº .....XXXXXXX.., firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos autos do processo administrativo concernente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 066/2020, Processo Administrativo Licitatório nº 097/2020. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente as normas da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006 e aplicando subsidiariamente no que couberem, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, além das cláusulas e condições constantes neste Contrato e seus respectivos Anexos, e dos princípios gerais de direito, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Este Contrato tem por objetivo: “Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares (monitores multiparamétricos), visando à amplificação do sistema municipal de saúde, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus - COVID-19, conforme especificações descritas no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde".

PARÁGRAFO ÚNICO- Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 066/2020 e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA que formam o procedimento licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR, CONDIÇÕES, COMPENSAÇÕES E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ XXXXXX (. XXXXX...), a seguir descrito conforme a proposta:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |

Os pagamentos devidos aos Contratados serão efetuados da seguinte forma:

2.1. - Ao contratado, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente autorizada e atestada pelo(s) responsável(eis) e registrada no Setor competente e empenhada na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Taquarituba.

2.2 - O pagamento será feito à vista, através de crédito em conta corrente a ser fornecida pelo Contratado, ou cheque nominal a seu favor a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Taquarituba, depois de atendidas as formalidades para liberação.

2.3 - Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente, correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas:

544

02............................................	PODER EXECUTIVO

02.08.01..................................	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10............................................	Saúde

10.302.....................................	Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0012............................	SAUDE PARA TODOS

10.302.0012.1048.0000.........	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

4.4.90.52.00...........................	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0.05.00.......312.000...............	RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

a) Caberá a CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato, de acordo com o estabelecido na cláusula segunda.

b) A CONTRATANTE fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização na execução do Contrato, desde já ficando nomeado a Coordenadora Municipal da Saúde - Sra. Natali Cristina Pinto da Fonseca.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento do objeto do presente Contrato de acordo com a proposta apresentada no procedimento licitatório e de acordo com a Adjudicação em seu favor, conforme consta na Cláusula Segunda e de acordo com o PREGÃO PRESENCIAL nº 066/2020, a qual como todos os documentos da Licitação e especificações da CONTRATANTE, passa a fazer parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição.

A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.

A CONTRATADA é responsável também pela qualidade do objeto fornecido, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega do bem, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E EXECUÇÃO DE ENTREGA DO OBJETO

6.1 - O contrato terá VIGÊNCIA de: 90 (noventa) dias contados a partir da sua assinatura com o vencedor do objeto, de ----/----/----- até ----/----/-----.

6.2 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações constantes no ANEXO I do Edital, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da assinatura do contrato.

6.2.1 - A entrega será na Coordenadoria Municipal da Saúde, sito a Av. Nove de Julho n° 45, Centro, Taquarituba/SP, momento em que deverá ser emitido o TERMO DE RECEBIMENTO PRÓVISÓRIO.

6.2.2 - No prazo de até 20 (vinte) dias após a entrega, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

6.3 - A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento do objeto, conforme consta na Cláusula Segunda, sem ônus adicional ao preço pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES

Em caso de inadimplência contratual e o não fornecimento do objeto de acordo com o previsto na cláusula segunda nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa e sanções de acordo com o abaixo estabelecido:

I - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante na cláusula sexta, ficará a CONTRATADA, sujeita à multa de 0,5% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total do objeto.

II - A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94, em caso de multa, esta corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado da contratação, a ser aplicada em caso de infringir qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada;

III - As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações;

IV - A CONTRATANTE para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes de pleno direito, independente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, assim como, livre de qualquer ônus nos seguintes casos:

a) Por dolo, culpa, simulação ou fraude na sua execução;

b) Quando, pela reiteração de impugnações efetuadas pela CONTRATANTE, ficar evidenciado a incapacidade da CONTRATADA de executar o objeto do presente contrato, ou dar continuidade ao mesmo;

c) No caso de falência, concordata, liquidação ou dissolução judicial, ou extrajudicial, da CONTRATADA, ou ainda caso ocorra alteração em sua estrutura social, que prejudique ou impossibilitem a execução dos serviços contratados;

d) Nos demais fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso ocorra à rescisão, fica a parte provocadora, obrigada a comunicar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO

A Alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato, somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte, exceto o previsto na Cláusula Segunda, parágrafo terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, DE 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006 de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiriamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS

Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser devidos em decorrência do presente, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 040/2006, de 06 de abril de 2006, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, regida e consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94 e demais atualizações, recorrendo à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Taquarituba, Estado de São Paulo, como competente para dirimir quaisquer questões do presente Contrato, respondendo a parte vencida por todos os ônus decorrentes da demanda.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo arroladas.

Taquarituba (SP), xx de xxxxxxx de 2020.

## CONTRATANTE

## CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)_____________________________________                           2)____________________________________

ANEXO VIII

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa ____xxxxxxxxxxxxx____, com sede na cidade de ____________Estado de___xxxxxxxxx_, Rua __xxxxxxx_, nº ___xxxxxxx_, bairro____xxxxxxxxxxx_____inscrita no CNPJ sob o nº ____xxxxxxxxxx__Inscrição Estadual sob o nº___xxxxxxxxx, neste ato representado pelo (a) _______________xxxxxxxxxxxxxx_________________, RG:_______xxxxxxxxxx___, declara, por este e na melhor forma de direito, que conhece e concorda com todos os termos do Edital, Anexos e na minuta de contrato, que fazem parte do Pregão Presencial nº 066/2020 – (“Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares (monitores multiparamétricos), visando à amplificação do sistema municipal de saúde, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus - COVID-19, conforme especificações descritas no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde"). Declara ainda, que acatará integralmente quaisquer decisões que venham ser tomadas pelo Pregoeiro ou pela Prefeitura Municipal de Taquarituba, quanto à classificação e adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos permitidos à Licitante.

Declaramos, mais, que não existe, no presente momento, pedido de falência ou concordata em nome desta empresa licitante, nem outro impedimento superveniente que possa comprometer nossa capacidade técnica e/ou operativa. Caso tais condições venham a ocorrer, no decorrer do certame, submetemos à desclassificação automática.

A empresa ______xxxxxxxxxx_________, assume ainda o compromisso de entregar o objeto da presente Licitação de acordo com suas respectivas especificações e preços de acordo com a proposta apresentada.

Declaramos, finalmente, concordar expressamente com todos os termos do Edital e as exigências nele contidas.

Assinatura do responsável              Carimbo com CNPJ

_____________,____ de ___________ de ____

Local e data

ANEXO IX

NOMEAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

PREGÃO Nº 066/2020

O Secretário Municipal de Transportes e Compras de Taquarituba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica designado o servidor abaixo relacionado, para acompanhamento da execução do contrato decorrente do Proc. Adm. Lic. nº 097/2020, para “Aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares (monitores multiparamétricos), visando à amplificação do sistema municipal de saúde, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus - COVID-19, conforme especificações descritas no ANEXO I do edital e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde".

Sra. Natali Cristina Pinto da Fonseca - Coordenadora Municipal da Saúde

Artigo 2º Esta NOMEAÇÃO entra em vigor na data da abertura do processo licitatório.

Ciente:

_________________________

Sra. Natali Cristina Pinto da Fonseca

Taquarituba, 18 de setembro de 2020

WALBER DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Transportes e Compras

ANEXO X - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br)

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 066/2020

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO n° 097/2020

Denominação:__________________________________________________________________

CNPJ:_________________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________________

e-mail:________________________________________________________________________

Cidade:_______________________________________________________________________

Estado:________________________________________________________________________

Telefone/Fax:__________________________________________________________________

Obtivemos, através do acesso à página www.taquarituba.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

______________________, ____/____/_____

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, pelo e-mail licitacao@taquarituba.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Taquarituba da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.